Artikel CAP.422.0000. ..

Sicherheitsgriff, L – Form

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechts/links einsetzbar

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.423.0000. ..

Haltegriff mit Mittelstütze

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.424.0000. ..

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechts/links einsetzbar

- Lieferbar auch mit aus Nylon

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.427.0000. ..

Winkelgriff

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Winkel 135 Grad

- Rechts/links einsetzbar

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.429.0000. ..

Duschvorhangstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Vorhang auf Anfrage lieferbar

Artikel CAP.433.0000. ..

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.435.0000. ..

Duschspritzschutz

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm, Ende 90 Grad abgewinkelt

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Stange leicht nach oben und gebremst nach unten klappbar

- Vorhang auf Anfrage lieferbar

- Wandbefestigung mit Befestigungssockel bestehend aus galvanisch verzinkter Stahlunterkonstruktion und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguß

Artikel CAP.436.0000. ..

Duschvorhangstange, L – Form

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

- Vorhang auf Anfrage lieferbar

Artikel CAP.436.000B. ..

Duschvorhangstange, L - Form, mit Deckenabhängung

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Vorhangstange bestehend aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Deckenabhängung im Eckbogen befestigt

- Wand- / Deckenbefestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

- Vorhang auf Anfrage lieferbar

Artikel CAP.437.0000. ..

Duschvorhangstange, U - Form, mit Deckenabhängung

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Vorhangstange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Deckenabhängung mittig auf Maß B befestigt

- Wand-/Deckenbefestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

- Vorhang auf Anfrage lieferbar

Artikel CAP.440.000. ..

Haltegriff

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.441.00P. ..

Wandstützgriff, feststehend

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griff aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil obenseitig mit Facette, ø 35mm

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Befestigung mit Stahlplatte und Aluminium-Abdeckkappe zur unsichtbaren Verschraubung

Artikel CAP.442.000. ..

Duschhandlauf

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.443.000B. ..

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Handlauf aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechts/links einsetzbar

- Lieferbar auch mit Brausehalter aus Nylon

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.445.0000. ..

Stützklappgriff, versenkbar für Wandeinbaumontage

- versenkbar für Wandeinbaumontage aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Griffteil aus stranggepresstem Aluminiumrohr 36mm x 35mm, Rohrprofil eckig mit nach oben gerichteter Rundung

- Klappmechanismus aus Druckguss integriert in Einbaukonstruktion mit Blendrahmen zur unsichtbaren Verschraubung in

- Griffteil in senkrechter Position in der Wand versenkbar und arretiert

- Lösen der Arretierung durch leichten Druck am oberen Ende des Griffes

- Neigung in die waagerechte Position stufenlos gebremst durch Federmechanismus

- Oberflächenbeschichtung aller Sichtelemente nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

Artikel CAP.447.000B. ..

Klappsitz, versenkbar für Wandeinbaumontage

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Sitz mit Innenkern aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, Sitzfläche mit Beschichtung aus Kunststoff in schwarz

- Sitzelement integriert in Einbaukonstruktion mit Blendrahmen zur unsichtbaren Verschraubung in Wandeinbauschale

- Sitz in senkrechter Position in der Wand versenkbar und arretiert

- Lösen der Arretierung durch leichten Druck mittig im Bereich der oberen Sitzfläche

- Neigung in die waagerechte Position stufenlos gebremst

- Oberflächenbeschichtung aller Sichtelemente nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

Artikel CAP.400.CG01. ..

Wandeinbauplatte

- aus Hartholz zur Hinterfütterung von Wänden in Leichtbau

Artikel CAP.445.CG01. ..

Unterkonstruktion zum Einbau in Leichtbauwänden aus Ständerwerk

- Konstruktion aus Hartholzrahmen mit integrierter, massiver Montageplatte aus Metall zur Befestigung von Stützklappgriffen der Serie CAP

- Am unteren Ende mit Einstellschraube zur Höhenregulierung (Einstellbereich bis 100mm) und zur Sicherstellung einer den DIN - Anforderungen entsprechenden Einbauhöhe des Stützklappgriffes

Artikel CAP.445.DM00. ..

Schablone

- zur maßgenauen Herstellung notwendigen Wandausschnitts zur Montage von Stützklappgriffen der Serie CAP

Artikel CAP.447.CG0B. ..

Unterkonstruktion

- zum Einbau in Leichtbauwänden aus Ständerwerk

- Konstruktion aus Holzrahmen mit integrierter Hartholzplatte zur Befestigung des Klappsitzes der Serie CAP

- Am unteren Ende mit Einstellschrauben zur Höhenregulierung (Einstellbereich bis 100mm) und zur Sicherstellung einer den DIN - Anforderungen entsprechenden Einbauhöhe des Klappsitzes

Artikel CAP.447.DM0B. ..

Schablone

- zur maßgenauen Herstellung notwendigen Wandausschnitts zur Montage des Klappsitzes

Artikel CAP.445.MR00. ..

Wandeinbauschale für massive Wände

- Einbauschale aus Aluminium mit Hartschaumblock zur nachträglichen Montage von Stützklappgriffen der Serie CAP

Artikel CAP.447.MR0B. .

.

Wandeinbauschale für massive Wände

- Einbauschale aus Aluminium mit Hartschaumblock zur nachträglichen Montage des Duschklappsitz  der Serie CAP

Artikel CAP.445.WP00. ..

Wandeinbauschale für Leichtbauwände

- Einbauschale aus Aluminium

- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Wandkonstruktion

Artikel CAP.447.WP0B. ..

Wandeinbauschale für Leichtbauwände

- Einbauschale aus Aluminium

- Verhindert das Eindringen von Wasser in die Wandkonstruktion

Artikel CAP.407.0000. ..

Wand- / Spiegelleuchte

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einschließlich zwei Energiesparleuchten

- Rechts/links lieferbar

Artikel CAP.481.0000. ..

Papierrollenhalter

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Rollenhalter aus Nylon von unten an Wandhalterung montiert mit nach rechts/links gerichteter Öffnung

Artikel CAP.483.00B0. ..

Zahnbecherhalter

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Becher aus Nylon, zylindrisch geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

Artikel CAP.483.00D0. ..

Seifenspender

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Behälter aus Nylon, zylindrisch geformt mit oben befindlicher Dosiertaste

- Behälter herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

Artikel CAP.483.00P0. ..

Seifenablage

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Ablage aus Nylon, rechteckig geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

Artikel CAP.483.0BD0. ..

Kombination Zahnbecherhalter mit Seifenspender

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Becher aus Nylon, zylindrisch geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

- Seifenbehälter aus Nylon, zylindrisch geformt mit oben befindlicher Dosiertaste

- Behälter herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

Artikel CAP.483.0BP0. ..

Kombination Zahnbecherhalter mit Seifenablage

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Becher aus Nylon, zylindrisch geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

- Seifenablage aus Nylon, rechteckig geformt, herausnehmbar und in Wandhalterung rechts/links angeordnet

Artikel CAP.486.0000. ..

Toilettenbürstengarnitur

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Bürstenbehalter aus Nylon, zylindrisch geformt und mit Deckel versehen

- In Wandhalterung rechts/links angeordnet

- Behälter zur Reinigung einfach herausnehmbar

Artikel CAP.486.00S0. ..

Toiletten-Ersatzbürste

- Toiletten-Ersatzbürste aus Nylon, mit Deckel

Artikel CAP.487.0000. ..

Brausehalterstange mit Brausehalter

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Stange aus stranggepresstem Aluminiumrohr, Rohrprofil vorderseitig mit Facette, ø 35mm und Eckbögen aus Aluminiumdruckguss

- Oberflächenbeschichtung nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Brausehalter aus Nylon mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung

- Befestigung zum Aufstecken auf Wandsockel und unsichtbarer Madenschraubensicherung

Artikel CAP.487.000R. ..

Brausehalter

- aus hochwertigem Nylon mit konischem Universaladapter zur Aufnahme handelsüblicher Handbrausen, mit stufenloser Höhenverstellung zur einfachen Bedienung

- Passend zu allen PBA Haltegriffen sowie Duschhandläufen der Serie CAP

Artikel CAP.488.0000. ..

Doppelwandhaken

- Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Hakenteile auf eckiger Grundplatte zur verdeckten Wandbefestigung

Artikel CAP.490.0000. ..

Spiegeleinheit

- Wandhalterungen aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Halterungen am Spiegel unten und oben angeordnet

- Befestigung mit verdeckter Verschraubung

- Spiegel mit abgerundeten Kanten und Splitterschutzfolie zum seitlichen Einschieben

Artikel CAP.4PR.0000. ..

Wandhalterungen für Spiegeleinheiten

- Halterungen aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

Artikel CAP.492.0000. ..

Ablageschale

- Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger pulverbeschichteter Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Rechteckig geformt

- Rechts/links lieferbar

- Einfache Wandbefestigung mit verdeckter Verschraubung

- Ablageschale aus Nylon, rechteckig geformt, herausnehmbar in Wandhalterung angeordnet

Artikel CAP.498.0000. ..

Papierhundtuchspendes

- aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche

- Oberfläche nach Qualitätsstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Zur einfachen Aufnahme von Papierhandtüchern

- Mit unten befindlicher Entnahmeöffnung

Artikel CAP.562.0000. ..

Wandhaken mit Türpufferelement

- aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche. Oberfläche nach Qualitätstandard EN 12206, Klasse 1e GSB

- Hakenteil mit schwarzem Türpufferelement aus Kunststoff, stirnseitig angebracht

- Wandbefestigung mit Rosette ø 50 mm zur verdeckten Verschraubung